# 🏎️ 안티그래비티(Antigravity) IMU 센서 통합 및 연결 가이드

본 문서는 F1TENTH 차량의 차량 동역학 기반 제어(종/횡방향 안정성 제어) 성능을 극대화하기 위해 독립형 IMU(관성 측정 장치)를 추가 장착하는 방법과 회로 연결 가이드라인을 다룹니다.

## 1. 추천 IMU 센서 사양

F1TENTH 시스템 및 ROS 2 Humble과의 연동 편의성을 고려한 센서 후보군입니다.

- 가성비 구성 (추천): MPU9250 (9축) 또는 MPU6050 (6축) 모듈

  - 이유: 전 세계 자율주행 오픈소스 드라이버가 가장 잘 구축되어 있으며, Jetson의 Linux I2C 버스를 통해 즉각 가동 가능합니다.

- 고정밀 구성: MW-AHRSv1 (국내 엔트렉스사 제품) 또는 MicroStrain 3DM 계열

  - 이유: 자체 칼만 필터 필터링 알고리즘이 내장되어 있어 노이즈가 없는 고정밀 가속도/회전각 데이터를 직접 출력해 주므로 제어 정밀도가 극대화됩니다.

## 2. 물리적 장착 위치 (Hardware Mounting)

IMU 센서는 차량 거동의 가속도와 회전 속도를 측정하므로, 장착 위치와 고정 방식이 센서 데이터 신뢰성을 결정짓는 90%의 요소를 차지합니다.

### 2.1 최적의 물리적 위치

- 1순위 (섀시 중앙 바닥): 차량 메인 플라스틱 섀시 바닥면의 배터리와 구동 모터 사이 공간 (차량 무게중심인 CG와 가장 가까운 위치).

- 2순위 (MDF 상판 중앙 하부): 현재 장착된 MDF 데크의 Jetson Nano 보드 정중앙 바로 아래쪽 공간에 하향 장착.

### 2.2 장착 시 필수 원칙

- 강성 고정 (Rigid Mounting):

  - 진동이 심한 차량 특성상 두꺼운 스펀지 양면테이프를 쓰면 센서가 스스로 덜덜 떨리며 데이터에 엄청난 고주파 노이즈가 유입됩니다.

  - 얇고 단단한 아크릴 양면테이프를 사용하거나, 3D 프린터로 전용 브래킷을 설계하여 섀시에 볼트로 완전히 밀착 고정하는 것을 권장합니다.

- 축 정렬 (Axis Alignment):

  - 센서 칩셋 표면에 인쇄된 축 화살표가 차량의 정전방(LiDAR 스캔 방향)과 완벽히 수평을 이루도록 장착해야 합니다.

  - 축은 차량의 좌측, 축은 하늘 방향을 향하도록 고정해야 물리 수식 모델링 시 기하학적 오차가 발생하지 않습니다.

## 3. 하드웨어 회로 연결 (Electrical Wiring)

가장 대중적이고 안정적인 I2C 통신 방식 기준의 연결 방식입니다. 두 가지 옵션 중 팀의 제어 구조 아키텍처에 맞춰 선택하세요.

### Option A: NVIDIA Jetson Nano GPIO 직접 연결 (적극 추천)

Jetson Nano가 마스터가 되어 OS 단에서 직접 I2C 드라이버를 로드하고 ROS 2 토픽으로 발행하는 표준 자율주행 아키텍처입니다.

- 상세 핀 매핑 (Pin Map):

| IMU 센서 핀 | Jetson Nano 40핀 헤더 번호 | 기능 (Function) |
| --- | --- | --- |
| VCC | 1번 핀 | DC 3.3V 전원 입력 |
| GND | 9번 핀 | 공통 그라운드 (Ground) |
| SCL | 5번 핀 (I2C_2_SCL) | I2C 통신 클럭 라인 |
| SDA | 3번 핀 (I2C_2_SDA) | I2C 통신 데이터 라인 |

- 소프트웨어 드라이버 구동:

  - Jetson 터미널에서 i2cdetect -y -r 1 명령어를 실행하여 IMU의 슬레이브 주소(예: 0x68)가 정상 인식되는지 확인합니다.

  - ROS 2 Humble 환경에서 mpu9250_ros2 또는 imu_tools 공식 깃허브 레포지토리를 빌드하여 /imu/data_raw 토픽을 즉시 리딩합니다.

### Option B: VESC 커스텀 COMM 포트 연결

VESC 내장 펌웨어의 가용 리소스를 활용해 저지연으로 데이터를 읽어 드라이브 보드를 직접 감시하는 방식입니다.

- 상세 핀 매핑 (Pin Map):

  - VESC 본체 측면에 뚫려있는 COMM(I2C/SPI) 핀 그룹을 활용합니다.

| IMU 센서 핀 | VESC COMM 포트 핀 | 기능 (Function) |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 전원 공급 |
| GND | GND | 그라운드 |
| SCL | SCL | I2C 클럭 |
| SDA | SDA | I2C 데이터 |

- 활성화 방법:

  - VESC Tool 소프트웨어에 접속하여 App Settings -> IMU 탭으로 이동한 뒤, IMU Type을 MPU9x50 또는 연결한 센서 규격에 맞춰 활성화하고 수평 캘리브레이션을 진행합니다.

## 4. 컨트롤 파트(Control Node)의 데이터 활용 시나리오

IMU 융합이 완료되면 제어 알고리즘 코드 단에서 다음과 같은 시스템 제어기를 배포할 수 있습니다.

### 4.1 횡방향 안정성 제어 (Yaw Rate Feedback ESC)

단순 조향 기하학(Ackermann Geometry)만으로는 고속 코너링 시 타이어 슬립에 대응하지 못합니다.

- 목표 요 레이트 계산:

- 피드백 보정: 실제 IMU의 각속도 측정치()와 목표치 간의 오차를 지속적으로 보정하는 PID 제어기를 구축하여, 오버/언더스티어 발생 시 서보모터 조향각에 미세 보정각을 더해 차체를 레일 타듯 부드럽게 복원시킵니다.

### 4.2 트랙션 제어 시스템 (TCS - Traction Control)

코너를 아웃하며 풀 가속 시 뒷바퀴가 미끄러지며 차량이 핑그르르 스핀하는 현상을 방지합니다.

- 슬립 비() 연산: VESC의 RPM 기반 바퀴 속도()와 IMU의 가속도() 적분값으로 추정 정밀도를 높인 차량의 실주행 속도()를 대조합니다.

- 가변 트랙션 적용: 슬립 비가 임계값()을 초과하는 순간 VESC의 가속 출력 전류를 동적으로 컷(Cut) 혹은 낮추는 보호 루프를 삽입합니다.

### 4.3 연속 턴(S자 시케인) 안정화 제어

S자 곡선에서 좌/우 롤링이 역방향으로 튕길 때 서스펜션 Rebound 반동으로 인한 그립 상실 및 전복을 차단합니다.

- 제어 구현: IMU의 롤 방향 자이로 값인 롤 레이트() 변화폭을 실시간으로 감시합니다.

- 과도하게 롤 레이트가 요동치는 순간 조향 속도(Steering Rate)를 제한하여 댐퍼오일과 스프링이 물리적으로 하중을 완전히 분배받을 시간을 기계적으로 보장해 줍니다.