# F1TENTH 하드웨어 & 제어(Control) 통합 가이드북

본 문서는 IFAC F1TENTH 대회에서 하드웨어 설계 및 제어 시스템을 총괄하는 파트장을 위한 기술 가이드라인입니다. 하드웨어의 물리적 특성(무게 배분, 서스펜션 거동)을 제어 알고리즘(가감속, 조향)에 통합하여 차량의 성능을 극한으로 끌어올리는 것을 목표로 합니다.

## 1. 파트별 전문성 확보를 위한 학습 로드맵

고속 주행 환경에서 정밀한 제어를 구현하기 위해 반드시 학습해야 할 매체별 핵심 이론과 실무 소스입니다.

### 1.1 arXiv (이론 및 차량 동역학 모델링)

단순한 기하학적 제어에서 벗어나 차량 동역학 기반의 한계 주행 제어를 구현하기 위한 이론적 배경을 다룹니다.

- 차량 모델 정립 (Vehicle Modeling):

  - 기하학적 자전거 모델 (Kinematic Bicycle Model): 저속 및 중속 주행에서 조향 기하학을 표현하는 기초 모델로, 상태 공간 방정식 수식을 완벽히 이해해야 합니다.

  - 동역학적 자전거 모델 (Dynamic Bicycle Model): 고속 코너링 시 타이어 슬립 앵글()과 횡방향 타이어 마찰력()의 비선형 관계를 묘사하는 Pacejka Tire Model(Magic Formula)을 학습합니다.

- 제어 기법 고도화:

  - 경로 추종 제어: Pure Pursuit과 Stanley 제어기의 원리와 차이점, 속도 증가에 따른 Look-ahead Distance 튜닝 기법을 파악합니다.

  - 최적 제어 및 예측 제어: 최신 F1TENTH 상위 팀들이 사용하는 MPC(Model Predictive Control) 및 가상 경로 복수 시뮬레이션 기반의 MPPI(Model Predictive Path Integral) 알고리즘의 제어 프레임워크와 최적화 비용 함수(Cost Function) 설계법을 공부합니다.

### 1.2 ROS 2 Humble (시스템 미들웨어)

알고리즘이 실시간으로 하드웨어와 데이터를 송수신하는 미들웨어 프레임워크의 구조를 익힙니다.

- 기본 인터페이스 파악:

  - F1TENTH 구동의 표준 메시지 형태인 ackermann_msgs/msg/AckermannDriveStamped의 구조(속도 명령 speed, 조향각 명령 steering_angle 등)를 분석합니다.

- Nav2 스택 및 MPPI Controller 활용:

  - ROS 2 Humble에 기본 탑재된 Nav2 내비게이션 엔진에서 MPPI 컨트롤러를 활성화하고 가중치(Weights)와 예측 호라이즌(Prediction Horizon) 등의 파라미터를 튜닝하는 방법을 분석합니다.

- 실시간성(Real-time) 보장:

  - 제어 노드가 일정한 주기(예: )로 밀림 없이 실행되도록 ROS 2 Executor의 실시간 스레드 할당 및 통신 주기 설정을 최적화합니다.

### 1.3 GitHub 및 RoboRacer (실전 레퍼런스 분석)

이미 검증된 오픈소스와 국내외 선행 연구팀의 레포지토리를 뜯어보며 시행착오를 최소화합니다.

- F1TENTH 공식 레포지토리 (f1tenth/f1tenth_system):

  - ROS 2 토픽의 조향/속도 명령을 실제 모터 컨트롤러(VESC) 및 조향 서보 모터의 PWM 값(또는 CAN 프레임)으로 변환해 주는 vesc_ackermann 패키지의 소스코드를 분석합니다.

- RoboRacer 및 대학 리그 코드 벤치마킹:

  - 슬립이 일어나는 임계 구역에서의 급격한 감속 처리 로직, 벽 충돌방지 예외 처리(Safety Bubble / Emergency Braking) 알고리즘이 구현된 방식들을 벤치마킹합니다.

## 2. 코너 웨이트(Corner Weight)의 극한 활용법

차량의 비대칭적인 물리 부품(NVIDIA Jetson, 라이다, 배터리) 배치를 정밀 조정하여 좌우 핸들링 균형과 최대 접지력을 확보합니다.

### 2.1 50% 크로스 웨이트(Cross Weight) 정밀 튜닝

- 목표: 대각선 방향 바퀴에 걸리는 하중의 비율을 일치시켜 좌/우 코너링 특성을 대칭으로 만듭니다.

- 셋업 방법: 1. 카티아 설계 단계에서 배터리 마운트의 위치를 좌우/앞뒤로 조정 가능하게 슬롯 구조로 만듭니다.
2. 다이너모 하부의 로드셀(저울)에 올려놓고 실시간 하중 데이터를 확인하며 쇽 업소버 상단의 스프링 프리로드 클립(스페이서) 개수를 조절하여 크로스 웨이트를 정확히 $50%$로 수렴시킵니다.

- 효과: 좌회전과 우회전 시 코너 한계 속도가 동일해집니다. 이 밸런스가 어긋나면 제어 알고리즘이 한쪽 코너에서만 스핀하는 원인을 찾지 못해 코딩 지옥에 빠지게 됩니다.

### 2.2 종방향 하중 배분 최적화 (가감속 트랙션)

- 목표: 차량 구동 방식(4WD) 및 타이어 접지력 확보에 최적인 앞뒤 하중 비율(예: 앞 , 뒤 )을 잡습니다.

- 효과:

  - 가속 시 트랙션 확보: 고속 코너 아웃 기동 시 뒷바퀴가 미끄러지며 스핀하는 오버스티어를 방지하기 위해 배터리를 뒤로 슬라이딩하여 후륜 수직항력을 늘립니다.

  - 상수(Constant) 데이터화: 제어 알고리즘 내부에서 차량의 정적 수직항력() 데이터를 정밀한 고정 상수로 활용할 수 있어, 물리 엔진 및 휠 슬립 제어의 예측 성능이 대폭 향상됩니다.

## 3. 차체 롤링(Body Roll) 현상 역이용 전략

서스펜션 움직임으로 발생하는 차체 롤링 현상을 제어 지연 방지 및 차체 안정성에 활용하는 방법입니다.

### 3.1 과도기 응답(Transient Response) 보상 제어

- 물리 현상: 조향각을 꺾는 즉시 타이어 횡력이 끝까지 발생하는 것이 아닙니다. 조향 입력 후 서스펜션이 눌리고(롤링 발생), 타이어에 하중 이동이 완료될 때까지의 물리적 지연 시간(Time Delay)이 존재합니다.

- 역이용 제어 (Feedforward):

  - IMU 센서로부터 실시간 롤 레이트(Roll Rate, ) 데이터를 받아옵니다.

  - 롤링이 급격히 일어나는 과도기 시점에는 조향 제어 게인을 순간적으로 부드럽게 가져가 서스펜션이 안정적으로 가라앉을 시간(Settling Time)을 벌어주고, 하중 이동이 완료되는 순간 조향을 단단하게 매칭하여 타이어 휠 슬립을 차단합니다.

### 3.2 롤링 상태 인지형 가변 감속 로직 (Roll-Aware Deceleration Limit)

- 물리 현상: 차량이 한쪽으로 크게 기울면 외륜에 하중이 강하게 집중되고 내륜은 접지력을 상실합니다. 이때 급격한 속도 가감이나 오버 스티어링은 타이어 마찰 한계원(Friction Circle)을 벗어나 대형 스핀으로 이어집니다.

- 역이용 제어 (ESC 로직 구현):

  - IMU로부터 얻은 롤 각도()에 반비례하도록 모터 제어의 최대 감속 및 가속 한계(Saturation Limit)를 조절하는 보호 필터 코드를 적용합니다.

  - 차체가 많이 누워있을수록 모터 컨트롤러에 가해지는 구동/제동 신호를 부드럽게 필터링하여 스핀을 방지합니다.

### 3.3 서스펜션 기하학(Geometry) 및 댐퍼 튜닝의 제어 연계

- 범프 스티어(Bump-steer) 제어: 롤이 발생할 때 서스펜션 암의 각도 변화로 바퀴가 원치 않는 방향으로 틀어지는지 카티아에서 분석합니다.

- 댐퍼 오일 점도 조절: 롤링 발생 속도를 기계적으로 지연시켜 조향 응답성을 끌어올리기 위해, 앞서 구매한 높은 점도(예: 45wt / 500cSt 내외)의 실리콘 오일을 앞 댐퍼에 주입하고, 제어 알고리즘에서는 조향 변화율(Steering Rate) 한계치를 상향 조정하여 기계적 세팅과 제어를 완벽히 싱크시킵니다.

## 4. 자작 수동형 다이너모(Passive Dyno) 설계 및 연계안

금속 가공을 배제하고 학교의 3D 프린터(FDM 방식)와 견고한 판재(포맥스, MDF 등)를 조합하여 조향각 데이터와 횡력 변화 데이터를 뽑을 수 있는 콤팩트한 벤치 시스템을 모델링합니다.

### 4.1 기구학적 설계안 (CATIA 파트 모델링)

- 트윈 롤러(Twin-Roller) 안착부: * 좌/우 앞바퀴마다 앞뒤로 2개의 롤러를 배치하여 바퀴가 사이에 끼어 안착되게 설계합니다. 조향 시 바퀴가 롤러 앞뒤로 튕겨 나가는 것을 원천 봉쇄합니다.

- 스러스트 볼 베어링(Thrust Ball Bearing) 배치: * 롤러판 하부에 수직 하중을 버티며 수평 마찰 저항을 0에 가깝게 줄이는 스러스트 베어링을 매립하여, 조향 서보모터의 최소 힘만으로 판 전체가 정밀하게 조향각과 연동해 회전하도록 설계합니다.

- 피벗 중심축과 킹핀 축의 정렬: * 차량 앞바퀴 조향의 가상 회전축(Kingpin Axis) 수직선상에 롤러 하부 턴테이블의 회전축(Pivot Pin)을 일치시켜, 조향 시 타이어와 롤러 간 횡력 꼬임으로 인한 슬립 이탈 현상을 방지합니다.

### 4.2 횡G 우회 측정을 위한 가로형 로드셀 배치

- 원리: 다이너모의 스위블 판이 자유롭게 회전하게 두는 대신, 측면에 날개 브래킷(Arm)을 연장 설계하고 그 끝에 가로 방향 로드셀(Load Cell)을 맞물립니다.

- 데이터 변환: 조향을 꺾어 롤러 판이 회전하려 할 때 타이어가 가하는 측면 반력()이 로드셀에 검출됩니다. 이를 통해 차량 동역학 수식 모델을 거쳐 가상의 횡G를 연산해 냅니다.

- 가치: 이 간소한 장치를 통해 실제 코너를 고속으로 돌며 트랙션을 잃는 과도 상태 데이터를 랩실 책상 위에서 실시간으로 정밀 측정 및 튜닝할 수 있게 됩니다.